| Bild 1: Trä på brickorna på skruvarna. Skruva fast golvfästet med insexskruven M10x50 vid pil A. Skruva fast golvfästet med insexskruvarna M10x30 vid pil B. Skruva i låsspakarna vid pil C. | A B B C c |
| --- | --- |

| Bild 2: Golvfästet sett från passagerardörren. | Bild 3: Trä i pelaren och spänn fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 4: Trä ställringen med tappen uppåt över pelaren till cirka 80 mm. Lås fast med låsskruven enligt pil F. | Bild 5: Trä i C5-påfyllningslådan i golvfästets andra låshylsa och lås fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 6: Trä den dubbla armen med den korta armen till vänster (bilens körriktning) över pelaren och lås fast med låsspaken. | Bild 7: Trä i dom justerbara lådhållarna i den dubbla armens låshylsor och lås fast med låsspakarna. |
| --- | --- |

| Bild 8: Haka i en blå plastlåda med den låga kanten först. Tryck ner bakkanten så den snäpps fast av bygeln. | Bild 9: Trä över plastklammorna på den justerbara lådhållarens bakre övre ståltråd, enligt bild10. |
| --- | --- |

| Bild 10: Håll påskjutaren under klammorna. Tryck igenom blindniten (4x8) från plastklamman, enligt bilden. | Bild 11: Montera den andra påskjutaren vi behov. Bordet sett från förarsidan. |
| --- | --- |

Panelfäste med C5 kuverthållare.

|  | Bild 12: - Lägg borrmallen över panelen med hålen åt vänster. - Markera hålen med en penna eller borra markeringshål. - Tag bort borrmallen och borra 4st 7 mm hål rakt igenom. - Lägg dit panelfästet med lutningen ner mot radion. - Tryck upp dubbelbrickans gänga genom hålen, trä brickorna över gängan och dra dit M5 låsmuttern för hand. - Gör likadant med den andra dubbelbrickan och dra alla fyra muttrarna hårt. - Trä en bricka på låsvredet, trä låsvredet genom skenans långa hål och trä på en bricka, skruva fast låsvredet med skenan i panelfästet. - Fäst kuverthållaren på samma sätt i skenans runda hål. |
| --- | --- |

Bord

1	Pelare, 40cm

1	Golvfäste

1	Övre arm, 69°

2	Justerbara lådhållare

1	Påfyllningslåda, C5

2	Plastlåda

2	Påskjutare

1	Monteringssats, bord

1	C5 kuverthållare

1	C5 panelfäste

1	C5-skena

1	Monteringssats, kuverthållare

Monteringssats, bord

4	Kabelklamma, 55-026-20

4	Poppnit 4x8

1	Ställring

1	M8 stoppskruv, 6mm

1	Insexnyckel, 4mm

5	Låsspak blå/gul WN514 52-M8x13mm

1	Insex M10x 50

2	Insex M10x 30

3	Planbricka M10

Monteringssats, kuverthållare

2	Låsspak svart WN514 52-M8x20mm

4	Bricka 28x9x2

2	Dubbelbricka med M5 skruv

4	M5 låsmutter

4	M5 planbricka

4 	Plasthuv