| Bild 1: Golvfäste-pelaren sett från passagerardörren. Lägg golvfäste-pelaren över skruvhålet på golvet (pil A). Trä på brickan 16x9x1,6 på. insexskruven M8x25 och skruva fast golvfäste-pelaren. | A |
| --- | --- |

| B C | E D |
| --- | --- |
| Bild 2: Trä det långa staget över golvfäste-pelaren. Trä på en bricka 16x9x1,6 på. Insexskruven M8x25. Trä i skruven M8x25 pil C. Trä på distansbrickan 20x9x8 pil C och skruva fast. Dra fast insexskruven pil B. . | Bild 3: Skruva fast det korta staget med dom två M6 skruvarna. Trä på en bricka 16x9x1,6 på. insexskruven M8x20. Trä i skruven pil E och trä på distansbricka 16x9x4. Skruva i. den svarta låsspaken. Trä på ställringen med tappen uppåt över golvfäste-pelaren till cirka 80 mm. Lås fast med låsskruven enligt pil D. |

| Bild 4: Trä i C5-påfyllningslådan i stagets låshylsa och lås fast med låsspaken. | Bild 5: Trä den dubbla armen med den korta armen till vänster (bilens körriktning) över golvfäste-pelaren och lås fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 6: Trä i dom justerbara lådhållarna i den dubbla armens låshylsor och lås fast med låsspakarna. | Bild 7: Trä över plastklammorna på den justerbara lådhållarens bakre övre ståltråd, enligt bild 8. |
| --- | --- |

| Bild 8: Håll påskjutaren under klammorna. Tryck igenom blindniten (4x8) från plastklamman, enligt bilden. | Bild 9: Haka i en blå plastlåda med den låga kanten först. Tryck ner bakkanten så den snäpps fast av bygeln. |
| --- | --- |

| Bild 10: Bordet sett från förarsidan. | Bild 11: Golvram |
| --- | --- |

| Bild 12: Placera ramen på lämpligt ställe. Borra fyra hål och fäst ramen med plåtskruv. | Bild 13: Insats (för C5 kuvert i framkant av plastlådan). |
| --- | --- |

| Bild 14: Insats alternativ till C5 kuverthållare. | Bild 15: ? Lägg panelfästet på panelens högsta punkt cirka 2 cm från framkant så svetsmuttern under ligger fritt. |
| --- | --- |

Panelfäste med C5 kuverthållare ?

|  | Bild 16: - Lägg dit panelfästet. - Markera hålen med en penna eller borra 4st 6mm hål. - Trä i dom fyra M5 skruvarna och för in en M5 kragmutter Skruva fast M5 skruven för hand, gör likadant med dom andra skruvarna och drag åt alla hårt. - Trä en bricka på låsvredet, trä låsvredet genom skenans runda hål och trä på en bricka, skruva fast skenan med låsvredet i panelfästet. - Fäst kuverthållaren på samma sätt i skenans långa hål. |
| --- | --- |

Bord

1 	Golvfäste med en påsvetsad

Pelare, 60 cm

1	Övre arm, 75°

2	Justerbara lådhållare

1	Påfyllningslåda, C5

2	Plastlåda

2	Påskjutare

1	Monteringssats, bord

1	Låddelare (insats)

1	Golvram

1	Långt stag

1	Kort stag

1	C5 kuverthållare ?

1	C5 panelfäste ?

1	C5-skena vinklad uppåt ?

1	Monteringssats, kuverthållare ?

1	Monteringssats, golvram ?

|  | Monteringssats, bord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kabelklamma, 55-026-20 |  |  |
| 4 | Poppnit 4x8 |  |  |
| 1 | Ställring |  |  |
| 1 | M8 stoppskruv, 6mm |  |  |
| 1 | Insexnyckel, 4mm |  |  |
| 1 | Låsspak svart WN514 52-M8x15mm |  |  |
| 3 | Låsspak blå/gul WN514 52-M8x13mm |  |  |
| 2 | Insexskruv M8x 25 |  |  |
| 1 | Insexskruv M8x 20 |  |  |
| 2 | Insexskruv M6x 20 |  |  |
| 2 | Kragmutter M6 |  |  |
| 1 | Bricka 20x9x8 |  |  |
| 1 | Bricka 16x9x4 |  |  |
| 3 | Bricka 16x9x1,6 |  |  |

|  | Monteringssats, kuverthållare ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Låsspak svart WN514 52-M8x20mm |  |  |
| 4 | Planbricka 28x9x2 |  |  |  |
| 4 | M5 kragmutter |  |  |  |
| 4 | Insexskruv M5x20. |  |  |  |

Monteringssats, golvram ?

4  Plåtskruv