| Bild 1: Lägg distansrören 25x2x12 under golvfästet över skruvhålen på golvet (pil B) och distansrör 25x2x8 enligt (pil D). Trä på brickorna 20x11x2 på. insexskruvarna M10x40 och M10x35 Skruva fast golvfästet. Skruva i dom svarta låsspakarna (pil C). | C B c D |
| --- | --- |

| Bild 2: Golvfästet sett från passagerardörren. | Bild 3: Trä i pelaren och spänn fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 4: Trä ställringen med tappen uppåt över pelaren till cirka 80 mm. Lås fast med låsskruven enligt pil F. | Bild 5: Trä den dubbla armen med den korta armen till vänster (bilens körriktning) över pelaren och lås fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 6: Trä i C5-påfyllningslådan i golvfästets andra låshylsa och lås fast med låsspaken. | Bild 7: Trä i dom justerbara lådhållarna i den dubbla armens låshylsor och lås fast med låsspakarna. |
| --- | --- |

| Bild 8: Haka i en blå plastlåda med den låga kanten först. Tryck ner bakkanten så den snäpps fast av bygeln. | Bild 9: Trä över plastklammorna på den justerbara lådhållarens bakre övre ståltråd, enligt bild10. |
| --- | --- |

| Bild 10: Håll påskjutaren under klammorna. Tryck igenom blindniten (4x8) från plastklamman, enligt bilden. | Bild 11: Bordet sett från förarsidan. |
| --- | --- |

| Bild 12: Lossa displayens bildskärm enligt tillverkarens instruktioner. | Bild 13: Lägg panelfästet i panelfacket 1,5 cm från vänstra kanten och alldeles intill kanten närmast displayen. |
| --- | --- |

Panelfäste med C5 kuverthållare.

|  | Bild 14: - Markera hålen med en penna eller borra 4st 6,5mm hål. - Lägg dit panelfästet. - Trä i dom fyra M6 skruvarna och för in en M6 kragmutter Skruva fast M6 skruven för hand, gör likadant med dom andra skruvarna och drag åt alla hårt. - Trä en bricka på låsvredet, trä låsvredet genom skenans långa hål och trä på en bricka, skruva fast skenan med låsvredet i panelfästet. - Fäst kuverthållaren på samma sätt i skenans runda hål. |
| --- | --- |

|  | Monteringssats, bord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kabelklamma, 55-026-20 |  |  |
| 4 | Poppnit 4x8 |  |  |
| 1 | Ställring |  |  |
| 1 | M8 stoppskruv, 6mm |  |  |
| 1 | Insexnyckel, 4mm |  |  |
| 2 | Låsspak svart WN514 52-M8x15mm |  |  |
| 3 | Låsspak blå/gul WN514 52-M8x13mm |  |  |
| 2 | Insexskruv M10x 40 |  |  |
| 1 | Insexskruv M10x 35 |  |  |
| 2 | Distansrör 25x2x12 |  |  |
| 1 | Distansrör 25x2x8 |  |  |

|  | Monteringssats, kuverthållare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Låsspak svart WN514 52-M8x20mm |  |  |
| 4 | Planricka 28x9x2 |  |  |
| 4 | M6 kragmutter |  |  |
| 4 | Insexskruv M6x20. |  |  |

Bord

1	Pelare, 40 cm

1	Golvfäste

1	Övre arm, 69°

2	Justerbara lådhållare

1	Påfyllningslåda, C5

2	Plastlåda

2	Påskjutare

1	Monteringssats, bord

1	C5 kuverthållare

1	C5 panelfäste

1	C5-skena

1	Monteringssats, kuverthållare