| Bild 1: Lägg brickorna 10,5x30x2,5 under golvfästet över skruvhålen på golvet (pil B). Trä på brickorna 20x11x2 på skruvarna. Skruva fast golvfästet med insexskruvarna M10x30 (pil B). Skruva i låsspakarna (pil C). | B B C c |
| --- | --- |

| Bild 2: Golvfästet sett från passagerardörren. | Bild 3: Trä i pelaren och spänn fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 4: Trä ställringen med tappen uppåt över pelaren till cirka 80 mm. Lås fast med låsskruven enligt pil F. | Bild 5: Trä i C5-påfyllningslådan i golvfästets andra låshylsa och lås fast med låsspaken. |
| --- | --- |

| Bild 6: Trä den dubbla armen med den korta armen till vänster (bilens körriktning) över pelaren och lås fast med låsspaken. | Bild 7: Trä i dom justerbara lådhållarna i den dubbla armens låshylsor och lås fast med låsspakarna. |
| --- | --- |

| Bild 8: Haka i en blå plastlåda med den låga kanten först. Tryck ner bakkanten så den snäpps fast av bygeln. | Bild 9: Trä över plastklammorna på den justerbara lådhållarens bakre övre ståltråd, enligt bild10. |
| --- | --- |

| Bild 10: Håll påskjutaren under klammorna. Tryck igenom blindniten (4x8) från plastklamman, enligt bilden. | Bild 11: Bordet sett från förarsidan. |
| --- | --- |

Panelfäste med C5 kuverthållare.

|  | Bild 12: - Lägg borrmallen i panelfacket med hålen åt vänster med texten Upp läslig från förarsätet. - Markera hålen med en penna eller borra 4st 6mm hål. - Tag bort borrmallen och borra 1st 35 mm hål i mitten rakt igenom. - Lägg dit panelfästet. - Lägg en M5 kragmuttern i en böjd ringnyckel och för in den i det stora hålet. Trä en bricka på M5 skruven och skruva fast för hand. Gör likadant med dom andra skruvarna och drag åt alla hårt. - Tryck i ändpluggen i det stora hålet - Trä en bricka på låsvredet, trä låsvredet genom skenans långa hål och trä på en bricka, skruva fast skenan med låsvredet i panelfästet. - Fäst kuverthållaren på samma sätt i skenans runda hål. |
| --- | --- |

Bord

1	Pelare, 43,5cm

1	Golvfäste

1	Övre arm, 69°

2	Justerbara lådhållare

1	Påfyllningslåda, C5

2	Plastlåda

2	Påskjutare

1	Monteringssats, bord

1	C5 kuverthållare

1	C5 panelfäste

1	C5-skena

1	Monteringssats, kuverthållare

Monteringssats, bord

4	Kabelklamma, 55-026-20

4	Poppnit 4x8

1	Ställring

1	M8 stoppskruv, 6mm

1	Insexnyckel, 4mm

3	Låsspak blå/gul WN514 52-M8x13mm

2	Låsspak svart WN514 52-M8x15mm

3	Planbricka 10,5x30x2,5

3	Insexskruv M10x 30

3	Planbricka 20x11x2

Monteringssats, kuverthållare

2	Låsspak svart WN514 52-M8x20mm

4	Bricka 28x9x2

3	M5 skruv	20mm

3	M5 kraglåsmutter

3	M5 planbricka

1	Ändplugg 38mm